opis  techniczny

do opracowania technicznego pn „Konserwacja nawierzchni ulic i chodników dróg gminnych na terenie Miasta Sieradz w 2017 roku”

1. Podstawa opracowania

- umowa z Gminą Miastem Sieradzaaa S

- uzgodnienia z Zamawiającym

- mapy sytuacyjne

- własne pomiary

- szczegółowe specyfikacje techniczne

- katalog typowych elementów drogowych

- katalogi Nakładów Rzeczowych

- rynkowe ceny jednostkowe robót drogowych

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest  koncepcja wymiany nawierzchni  i elementów ulic:

- Łokietka  - początek stanowi koniec opracowania z 2016 roku wzdłuż bloku nr 33, dalej                    w kierunku bloku nr 37 i wzdłuż bloku nr 37, wzdłuż bloku nr 35 i wlot od głównego ciągu ul. Łokietka wzdłuż bloku   nr    51  wraz  z miejscami postojowymi przy blokach  nr 33,51,37,35

- 3-go Maja od ulicy Armii Krajowej do Zielonego Osiedla

oraz wymianę nawierzchni chodników:

- Warcka 2a –w szczycie bloku 2a od ul. Warckiej do końca szczytu bloku

- Plac Wojewódzki – dojścia do Pawilonu Handlowego Warta

- ul. Jagiellońska  - na wysokości Biblioteki Pedagogicznej str. P

- ul. Sikorskiego 5 – w szczycie bloku

- ul. Bohaterów Września – od ul .Armii Krajowej do końca ulicy – str. L

- Braterstwa Broni – naprzeciwko PH Smaczek

- Jana Pawła II  - równoległa do J.P. II od ul. Broniewskiego

Opracowanie obejmuje rozwiązanie geometryczno – sytuacyjne. Rozwiązania wysokościowe        a także rozwiązanie odprowadzenia wód opadowych zostaną ustalone podczas wykonywania robót.

3. Lokalizacja i opis przedmiotu zamówienia

3.1. Lokalizacja

Teren wykonywania robót położony jest w Sieradzu w obszarze zabudowy jedno                                 i wielorodzinnej.

3.2. Stan istniejący

Teren przeznaczony do konserwacji posiada nawierzchnię: drogi – bitumiczną  i betonową zniszczoną  z licznymi ubytkami i nierównościami oraz zastoiskami wody.

Chodniki – nawierzchnię z płyt betonowych 50x50 również z licznymi wybojami                         i nierównościami.

4.Opis  robót do wykonania w ramach konserwacji:

Nawierzchnia ulic:

Ulica Łokietka  – stan istniejący bardzo zły. Nawierzchnia bitumiczna jest zniszczona z licznymi ubytkami i nierównościami a miejsca parkingowe z licznymi wybojami i zastoiskami wody. Ponadto część kierowców parkuje na terenach zielonych – niszcząc je. Konserwacja polegała będzie na wymianie zniszczonej nawierzchni bitumicznej ciągów głównych i uporządkowaniu terenów miejsc postojowych wraz z wykonaniem nowej nawierzchni. Konstrukcja: ciągi główne: warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno- asfaltowej w ilości średnio 50kg/m2 oraz w-wa ścieralna gr. 4cm. Parkingi: podbudowa   z mieszanki tłucznia kamiennego gr. 21cm oraz w-wa z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 5cm.

Długości miejsc postojowych przy poszczególnych blokach mogą ulec drobnej korekcie.

Ul. 3-go Maja – w stanie istniejącym droga posiada nawierzchnie z płyt betonowych pełnych               w złym stanie (płyty sklawiszowane z licznymi ubytkami). Droga stanowi dojazd do bloku mieszkalnego Zielone Osiedle, wystające zbrojenie z płyt oraz nierówności i ubytki utrudniają mieszkańcom dojazd do posesji.  Do czasu kompleksowej przebudowy tego odcinka, poprzez wykonanie nakładki bitumicznej zostanie poprawiny stan nawierzchni. Zakres robót to zlikwidowanie ubytków w nawierzchni, wyrównanie istniejącej nawierzchni z płyt żelbetowych                 i wykonanie warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S gr. 4cm. Celem dowiązania do drogi  do drogi powiatowej – ul. Armii Krajowej i do istniejącego wjazdu do Osiedla należy dodatkowo rozebrać płyty żelbetowe, wykonać podbudowę z mieszanki tłucznia kamiennego. Na wlocie drogi polnej należy ułożyć na płask krawężniki zapobiegając tym samym obłamywaniu krawędzi nawierzchni bitumicznej. Na wjeździe do DPS  do istniejącej nawierzchni bitumicznej należy ułożyć warstwę z AC 11S

Ulica Warcka 2a - Zakres robót: wymiana zniszczonej nawierzchni wjazdu z płyt betonowych JOMB na nawierzchnię z kostki brukowej gr. 8cm wraz z wymianą krawężników po stronie prawej. Na końcu odcinka - w szczycie bloku należy ułożyć krawężniki na płask jako zakończenie odcinka..

Plac Wojewódzki – zakres robót: wymiana nawierzchni chodników na dojściach do Pawilonu Handlowego Warta na kostkę brukową. Istniejącą opaskę pomiędzy dojściami do DH z płyt JOMB należy zastąpić również kostką brukową. Po stronie prawej dojścia od ul. Kościuszki, opaskę z płyt JOMB – 3m rozebrać i zastąpić zielenią. Natomiast po stronie lewej drugiego dojścia istniejącą zdeformowane  obrzeża należy  przełożyć.

Ul.  Sikorskiego 5

Stan istniejący: brak połączenia chodnika wzdłuż bloku z chodnikiem przy blokach następnych. W celu skomunikowania ciągów pieszych pomiędzy istniejącymi chodnikami w szczycie  bloku należy wykonać chodnik z kostki brukowej wraz z wymianą krawężnika.

Ul. Jagiellońska – istniejące miejsca postojowe są zniszczone,  z zastoiskami wody i powykruszanymi krawężnikami.  Samochody parkują na terenach zielonych. W celu uporządkowania tego terenu planuje się wykonanie miejsc postojowych o nawierzchni bitumicznej obramowanych krawężnikiem.  Konstrukcja: podbudowa z mieszanki tłucznia kamiennego – gr. 21 cm + warstwa gr. 5cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S.

Ul. Braterstwa Broni – naprzeciwko pawilonu „Smaczek”, w chwili obecnej chodnik jest zniszczony. W celu ujednolicenia terenu z nawierzchnią wykonaną w 2016 roku należy wykonać wymianę płyt  na kostkę brukową.

Ul. Bohaterów Września; istniejący ciąg pieszy z płyt betonowych  po stronie lewej jest w bardzo złym stanie technicznym i posiada szerokość 4m wraz z szerokimi łopatkami przy skrzyżowaniach. Planuje się zawężenie ciągu do 3m szerokości zwężając po 0,5m po każdej stronie. Również od strony ul. Armii Krajowej należy zwęzić ciąg z 3m na 2 m  wraz ze zmniejszeniem chodnika przy przejściach dla pieszych.

Z uwagi na brak czynnych przejść dla pieszych  i mały ruch pieszych dodatkowo w czasie realizacji przy udziale Zamawiającego zostanie podjęta decyzja  o likwidacji niektórych łopatek lub ich części  oraz zwężenie powierzchni przy wiatach autobusowych.

Ul. Broniewskiego  - Stan istniejący:  nawierzchnia z płyt  betonowych szerokości 3m w złym stanie technicznym .  W ramach  opracowania zostanie wykonana wymiana płyt betonowych na kostkę brukową zwężając chodnik do szerokości 2m po obu stronach. Na pozostałej powierzchni (1m po każdej stronie należy uzupełnić gruntem urodzajnym z obsianiem trawą.

5. Odwodnienie

Powierzchniowe poprzez spadki poprzeczne i podłużne nawierzchni do istniejących studzienek  ściekowych.

6. Rozwiązania wysokościowe

Niniejsze  opracowanie nie obejmuje rozwiązania niwelety. Istniejące spadki  nawierzchni bitumicznej należy tak dostosować aby wody opadowe zostały doprowadzone do istniejących studzienek ściekowych. W zakres prac Wykonawcy wchodzić będzie  inwentaryzacja stanu istniejącego i kontrolowanie na bieżąco parametrów wysokościowych w celu nadania właściwych spadków poprzecznych i podłużnych.

Ponieważ zakres opracowania obejmuje przede wszystkim technologie wykonania, dlatego też              w opracowaniu nie ma szczegółowych rozwiązań wysokościowych i niwelet drogi.

7. Uwagi realizacyjne

Wykonawca  prowadził będzie na bieżąco badania laboratoryjne  zgodnie z STWiORB.

Roboty oznakowane będą wg typowych projektów  organizacji ruchu na czas prowadzenia robót

Roboty prowadzić tak, aby zminimalizować utrudnienia dla ruchu a także zapewnić bezpieczeństwo pieszym.

W miejscach skrzyżowania ulic czy wjazdów z chodnikami, krawężniki należy obniżyć.

Na ulicach gdzie realizowana będzie tylko wymiana nawierzchni chodników i wjazdów, istniejącą

nawierzchnię bitumiczną należy obciąć piłą mechaniczną na szer. 0,1m dokonać rozbiórki i po

wykonaniu chodników/wjazdów odtworzyć nawierzchnię masą mineralno asfaltową AC 11S.

Materiały nieprzydatne do ponownego wykorzystania są własnością Wykonawcy i muszą być usunięte z palcu budowy. Przy usuwaniu odpadów Wykonawca ma obowiązek postąpić zgodnie                 z zasadami określonymi w Ustawie o odpadach. Ewentualne materiały przydatne dla Zamawiającego, zostaną przewiezione w miejsce przez niego wskazane.

Szczegółowe dane określone są w przedmiarach robót i planach orientacyjnych.