PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Konserwacja konserwacja chodników na ulicach:

Pod Skarpą,Wyspiańskiego, Stodolniana  w Sieradzu

#### Inwestor: Gmina Miasto Sieradz

#### Plac Wojewódzki 1   98- 200 Sieradz

Adres budowy: dz. nr 200, obr. 10, 5583/14, 5574/11 obr. 14; 66/1 obr. 3;

jedn. ew. Miasto Sieradz

Branża projektu: drogowa

Rodzaj opracowania: projekt budowlano- wykonawczy

Zawartość:

- - Oświadczenie

- - uprawnienia

- - zaświadczenie PIIB

- - Opis techniczny do projektu		str. 6

- Rysunki

- Plan orientacyjny  rys.1.

- Mapa sytuacyjna  rys.2.1.-2.3.

- Przekroje charakterystyczne  rys.3.

PROJEKTANT :

mgr inż. Piotr Kołaski

UAN.8386/84/84

Sieradz, dnia   29.09.2017

# OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.  z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zmianami) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany obiektu: Konserwacja chodników na ulicach: Pod Skarpą, Wyspiańskiego, Stod0lniana  w Sieradzu położonych na dz. nr 200, obr. 10, 5583/14, 5574/11 obr. 14; 66/1 obr. 3; jedn. ew. Miasto Sieradz wykonany dla Inwestora: Gmina Miasto Sieradz z siedzibą Plac Wojewódzki 98- 200 Sieradz został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inż. Piotr Kołaski

## UAN.8386/84/84

WKP/BD/2214/01

OPIS TECHNICZNY

Konserwacja chodników na ulicach: Pod Skarpą, Wyspiańskiego, Stodolniana  w Sieradzu

1. Podstawa opracowania

-  zlecenie Inwestora i Umowa nr WOR-A.272.19.2015 zawarta w dniu 17.08.2015r.

-  mapy sytuacyjno- wysokościowe w skali 1:500

-  własne pomiary uzupełniające

-  katalog typowych elementów drogowych

-  rozporządzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z 2 marca 1999r w

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne

i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr43.poz.430 z późniejszymi zmianami)

- inwentaryzacja w terenie

2.  Cel opracowania

Projekt opracowano w celu wykonania konserwacji chodników na ulicach: Pod Skarpą, Wyspiańskiego, Stodalniana  w Sieradzu.

3.  Lokalizacja

Istniejąca chodniki zlokalizowane są na dz. nr 200, obr. 10, 5583/14, 5584/12, 5582/39    obr. 14; 66/1 obr. 3; jedn. ew. Miasto Sieradz, jak na załączonych mapach sytuacyjnych.

4. Stan istniejący

Chodniki objęte opracowaniem są bezpośrednio dowiązane do już istniejącej infrastruktury drogowej. Istniejące ulice  w  miejscowości  Sieradz  są  ulicami  osiedlowymi znajdującymi się w  terenie  zabudowanym. Zabudowa ta to osiedla domów jednorodzinnych.

Nawierzchnia ulic posiadają nawierzchnię bitumiczną.

.W pasie drogowym zlokalizowane jest następujące uzbrojenie:

-  kanalizacja wodociągowa,

-  kanalizacja sanitarna,

-  instalacja gazowa,

-  linie energetyczne,

-  kable  telekomunikacyjne

nie kolidujące z planowanymi robotami, Wymagana będzie regulacja znajdujących się w chodnikach studni urządzeń podziemnych i obudów zasuw instalacyjnych.

5. Warunki geotechniczne

Na podstawie rozpoznania ustala się, że w obrębie opracowania  występują  proste warunki gruntowo- wodne w rozumieniu rozporządzenia MSWiA z 24.09.1998r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, nie występują grunty słabonośne . Chodniki zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej.

- Stan projektowany,

Projektowane drogi posiadać będą następujące parametry techniczne:

Ulica Pod Skarpą

Konstrukcja nawierzchni chodników :

-   6 cm  Kostka brukowa betonowa

-   3 cm  Podsypka cementowo – piaskowa

- 10 cm  Warstwa stabilizacji piasku cementem C1,5/2

19 cm  Grubość całkowita nowej konstrukcji

Konstrukcja nawierzchni zjazdów indywidualnych :

-   8 cm  Kostka brukowa betonowa

-   3 cm  Podsypka cementowo – piaskowa

- 18 cm  Warstwa odcinająca z piasku

29 cm  Grubość całkowita nowej konstrukcji

Konstrukcja nawierzchni ul. Słonecznej:

-   8 cm  Kostka brukowa betonowa

-   3 cm  Podsypka cementowo – piaskowa

- 20 cm  Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mechanicznie

- 10 cm  Warstwa stabilizacji piasku cementem C1,5/2

41 cm  Grubość całkowita nowej konstrukcji

- krawężniki betonowe 15x30 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5cm na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem,

- obrzeża betonowe 30x8 cm na  podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5cm

- zamkniecie zjazdów na posesje: obrzeża betonowe 30x8 cm na  podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr.5cm i ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem

Krawężniki zaprojektowano jako wystające 12 cm ponad powierzchnię  krawędzi  jezdni, na zjazdach – 4cm

Obrzeża betonowe zaprojektowano jako topione.

Ulica Wyspiańskiego

Konstrukcja nawierzchni chodników :

-   7 cm  Płyty betonowe 50x50x7cm

-   5 cm  Podsypka cementowo – piaskowa

- 10 cm  Warstwa odcinajaca z piasku o Cu>4

22 cm  Grubość całkowita nowej konstrukcji

- krawężniki betonowe 15x30 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5cm na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem,

- obrzeża betonowe 30x8 cm na  podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5cm

Krawężniki zaprojektowano jako wystające 12 cm ponad powierzchnię  krawędzi  jezdni, na zjazdach – 4cm

Obrzeża betonowe zaprojektowano jako topione.

Ulica Stodolniana

Konstrukcja nawierzchni chodników :

-   6 cm  Kostka brukowa betonowa

-   4 cm  Podsypka cementowo – piaskowa

- 10 cm  Warstwa odcinająca z piasku

20 cm  Grubość całkowita nowej konstrukcji

Konstrukcja nawierzchni zjazdów indywidualnych :

-   8 cm  Kostka brukowa betonowa

-   3 cm  Podsypka cementowo – piaskowa

- 15 cm  Warstwa odcinająca z piasku

26 cm  Grubość całkowita nowej konstrukcji

Konstrukcja nawierzchni zjazdów na drogi dojazdowe

-   8 cm  Kostka brukowa betonowa

-   3 cm  Podsypka cementowo – piaskowa

- 20 cm  Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mechanicznie

- 10 cm  Warstwa stabilizacji piasku cementem C1,5/2

41 cm  Grubość całkowita nowej konstrukcji

- krawężniki betonowe 15x30 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5cm na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem,

- obrzeża betonowe 30x8 cm na  podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5cm

- zamkniecie zjazdów na posesje: obrzeża betonowe 30x8 cm na  podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr.5cm i ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem

Krawężniki zaprojektowano jako wystające 14 cm ponad powierzchnię  krawędzi  jezdni, na zjazdach – 4cm

Obrzeża betonowe zaprojektowano jako topione.

7. Odwodnienie

Istniejące odwodnienie nie ulega zmianie

8. Organizacja ruchu

Istniejąca organizacja ruchu nie ulega zmianie.