# Załącznik nr 11

# Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach

| Standard | Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu | ## Dopuszczalne odstępstwa od standardu |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | po ustaniu opadów śniegu | od stwierdzenia występowania zjawisk |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| #### I | Jezdnia czarna - sucha - mokra Przejezdność całodobowa | Dotyczy jezdni i poboczy: - luźny 2 h. - błoto pośniegowe 4 h - zajeżdżony nigdy - zaspy nigdy | - gołoledź 2 h - szron 2 h - sadź 2 h - pośniegowa 4 h - lodowica 4 h |
| II | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na całej długości. | - luźny 4 h - błoto pośniegowe 6 h - zajeżdżony występuje (cienka warstwa nie utrudniająca ruchu) | - gołoledź 3 h - szron 3 h - sadź 3 h - pośniegowa 4 h - lodowica 4 h |
| #### III | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Jezdnia posypana na: - skrzyżowaniach z drogami - skrzyżowaniach z koleją - odcinkach o pochyleniu > 4 % - przystankach autobusowych - innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi | - luźny 6 h - zajeżdżony występuje - zaspy, języki śniegowe, lokalnie 6 h utrudnienie dla samochodów osobowych | W miejscach wyznaczonych: - gołoledź 5 h - szron 5 h - sadź 5 h - pośniegowa 6 h - lodowica 5 h |
| IV | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. | - luźny 8 h - zajeżdżony występuje - języki śnieżne występują - zaspy do 8 h Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 h | W miejscach wyznaczonych: - gołoledź 8 h - pośniegowa 10 h - lodowica 8 h |
| V | Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu | - luźny 16 h - zajeżdżony występuje - nabój śnieżny występuje - zaspy występują do 24 h Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz | W miejscach wyznaczonych: - gołoledź 8 h pośniegowa |
| #### VI | Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnie posypane po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez ZDP | - luźny występuje - zajeżdżony występuje - nabój śnieżny występuje - zaspy występują do 48 h | W miejscach wyznaczonych: - wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu 2 h |